[image: image1][image: image2.png]




  GMINA SŁAWNO


Sławno, dnia 19 września  2016 r.

RI.7011.2.14.2016
Zaproszenie do złożenia oferty
Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie budowy wodociągu wraz z przyłączem do granicy dz. nr 69/3 w m. Radosław, gm. Sławno, woj. Zachodniopomorskie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem do granicy działki tj.:
· Kolektor główny z PE100 RC fi 90x5,4mm PN10 kl. SDR17 o długości łącznej L = 161,7 m oraz hydrantem podziemny fi 80mm ilość 1 szt.

· Przyłącze wodociągowe w ilości 1 szt. z PE100 RC fi 40x2,4mm PN10 kl. SDR17 o długości łącznej L = 8,0 m, odcinkiem przyłącza do granicy działki nr 69/3 długość L=5,6m 

· W ramach realizacji zamówienia należy przewidzieć przełączenie do realizowanego wodociągu przyłącza wodociągowego do działki dz. nr 239. 


Prace realizować należy zgodnie z załączonym do zapytania projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar załączony do zapytania należy traktować jako dokument pomocniczy. 
Przed wbudowaniem wszystkie wyroby podlegać będą pisemnej akceptacji Zamawiającego na opracowanej karcie zatwierdzenia wyrobu. Wykonawca w ramach powyższego zamówienia zrealizować musi wszystkie niezbędne próby, płukania, badania zakończone stosownym protokołem zgodnie z dokumentacją projektową wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Na dzień odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji terenowej. Złożona przez Wykonawcę oferta rozliczona zostanie na zasadzie ryczałtu i obejmować winna wszystkie koszty realizacji robót.

Termin realizacji: 12 grudnia 2016 r.
Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie budowy wodociągu wraz z przyłączem do granicy dz. nr 69/3 w m. Radosław, gm. Sławno, woj. Zachodniopomorskie” w sekretariacie Urzędu Gminy Sławno do dnia 30 września  2016 r. do godziny 930. Otwarcie ofert w pokoju nr 1 o godzinie 10:00.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena wykonania. 

                                                                                                                        Z poważaniem 

M.D./M.D.

[image: image2.png]
Urząd Gminy Sławno, ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno
tel. 59 810-67-10; fax: 59 810-67-00; e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
NIP: 839-19-94-261; REGON: 770979909

