- Zestawienie materiałów do projektu: Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego Szkoły Podstawowej we Wrześnicy.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa GPD |  |  |
| 2 | 42U SZAFA o szer. 800 mm - 42U 800x1000, cztery belki w rozstawie 19", drzwi przednie szklane kąt otwarcia 180° z klamką i przyciskiem typu push, zdejmowane osłony boczne i tylna, płynna regulacja numerowanych belek 19", przepusty kablowe w płycie górnej i dolnej, dach z perforacją, cokół 100mm, | 1 | szt. |
| 3 | Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dla szaf stojących z termostatem | 1 | szt. |
| 4 | Przepust kablowy ze szczotką montowany w górze szafy (wejście kabli w górze szafy) | 1 | szt. |
| 5 | Zestaw 2 prowadnic pionowych 42U - z pokrywą i systemem zatrzaskowym | 1 | kpl. |
| 6 | Zestaw poziomujący dla cokołów (zawiera 4 podkładki metalowe, 4 stopki regulowane, 8 nakrętek i wkrętów M8) | 1 | kpl. |
| 7 | Listwy zasilające i uziemiające |  |  |
| 8 | 19"/1U listwa zasilająca 9-portowa z bolcem z wyłącznikiem | 2 | szt. |
| 9 | Listwa miedziana - 10 otworów M6, długość 240 mm | 1 | szt. |
| 10 | Komplet 10 linek uziemiających ż/z - 4 mm², długość 250 mm | 1 | szt. |
| 11 | Półki 19" |  |  |
| 12 | Półka stała 1U - gł. 450 mm - mocowanie na 2 belkach 19'' - max. nośność 25 kg ( dla kontrolera UC-CK, montowana na tylnych belkach szafy GPD na wysokości switcha US-8-150W) | 1 | szt. |
| 13 | Panele RJ45 i organizery |  |  |
| 14 | Patch Panel UTP kat.6, 24*RJ45, 19''/1U, | 4 | szt. |
| 15 | Organizer poziomy kabli 19"/1U, | 7 | szt. |
| 16 | Zestaw montażowy 4x (śruba, podkładka, nakrętka) | 22 | kpl. |
| 17 | Kable miedziane |  |  |
| 18 | Kabel kat.6 U/UTP, LSOH, 350MHz, 25 lat gwarancji (szacunkowo przyjęto 50,0 m na każdą linię) | 3 400 | m |
| 19 | Kable krosowe miedziane |  |  |
| 20 | Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa E U/UTP, szary 1,0m (połączenia patchpanel - switch dla 100% punktów logicznych i połączenie switch - kontroler WiFi) | 69 | szt. |
| 21 | Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa E U/UTP, szary 5,0m (do podłączenia Access Pointów) | 6 | szt. |
| 22 | Przełącznice światłowodowe |  |  |
| 23 | Panel światłowodowy 19”/1U, 12xSC simplex/MTRJ/E2000/LC duplex, 1U | 2 | szt. |
| 24 | Kaseta światłowodowa dla 12 włókien do montażu w panelach światłowodowych – kompletna | 2 | szt. |
| 25 | Adapter - coupler SC/APC jednomodowy, simplex, ferrula ceramiczna, plastikowa obudowa | 24 | szt. |
| 26 | Pigtail SC APC 9/125 µm, jednomodowy, 2,0m | 24 | szt. |
| 27 | Osłona termiczna spawu 45mm | 24 | szt. |
| 28 | Kable światłowodowe |  |  |
| 29 | Światłowodowy kabel uniwersalny, jednotubowy, SM 9/125, 12 włóknowy, LSOH | 75 | m |
| 30 | Patchcordy światłowodowe |  |  |
| 31 | Patchcord SC-LC, 9/125 µm duplex, jednomodowy, 0,5m (połączenia między przełącznicą światłowodową a switchem) | 2 | szt. |
| 32 | Patchcord LC-LC, 9/125 µm duplex, jednomodowy, 0,5m (połączenia między switchami) | 3 | szt. |
| 33 | Punkty logiczne |  |  |
| 34 | Adapter 22,5x45 mm do modułów 1xRJ45 keystone (RAL 9010) | 68 | szt. |
| 35 | Moduł RJ45 keystone, kat. 6 UTP | 68 | szt. |
| 36 | Urządzenia aktywne |  |  |
| 37 | Zarządzalny przełącznik sieciowy - 8 portów Gigabit Ethernet PoE+ IEEE 802.3at/af i 24V Passive PoE oraz 2 porty SFP (sieć bezprzewodowa WiFi) | 2 | szt. |
| 38 | Zarządzalny przełącznik sieciowy - 24 porty Gigabit Ethernet oraz 2 porty SFP, 1U (sieć komputerowa) | 3 | szt. |
| 39 | FIBERTECHNIC MODUŁ SFP 1000Base-LX SM 1310nm 10KM LC DUPLEX DDM (połączenia między switchami) | 10 | szt. |
| 40 | Access Point - technologia 3x3 11AC MIMO, prędkości do 450 Mbps dla 2,4 GHz i 1000 Mbps dla 5 GHz, zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków | 6 | szt. |
| 41 | Kontroler WiFi (montaż w szafie GPD) | 1 | szt. |
| 42 | UPS |  |  |
| 43 | UPS Vision Dual 1100VA/990W; obudowa tower/rack; line interactive (VI); układ faz 1:1; czas podtrzymania 5 min przy PF=0,8; 2U (szafa GPD) | 1 | szt. |
| 44 | Uchwyt do montażu UPS w szafach RACK o rozstawie głębokości od 600-1000 mm | 1 | szt. |
| 45 | Karta komunikacji sieciowej SNMP, wersja wtykowa | 2 | szt. |
| 46 | UPS Net Power 600VA/360W; obudowa tower; line interactive (VI), układ faz 1:1; czas podtrzymania 5 min (szafa PPD) | 1 | szt. |
| 47 | PowerShield3 f.v. licence (zarządzanie UPSami w tej samej sieci lokalnej) | 2 | szt. |
| 48 | Trasy kablowe |  |  |
| 49 | Kanał PK 90x55mm | 272 | m |
| 50 | Pokrywa końcowa 90x55mm | 32 | szt. |
| 51 | Pokrywa łącząca 90x55mm | 136 | szt. |
| 52 | Pokrywa kątowa 90x55mm | 20 | szt. |
| 53 | Pokrywa odgałęźna 90x55mm | 14 | szt. |
| 54 | Pokrywa narożna wewnętrzna 90x55mm | 26 | szt. |
| 55 | Pokrywa narożna zewnętrzna 90x55mm | 26 | szt. |
| 56 | Pokrywa przepustowa 90x55mm | 62 | szt. |
| 57 | Drabinka kablowa D100H45, grubość blachy 1,2mm | 5 | m |
| 58 | Łącznik drabinek H45 | 2 | szt. |
| 59 | Uchwyt kablowy zaczepowy śr.22-28mm | 10 | szt. |
| 60 | Uchwyt trójkątny do mocowania drabinki do podłoża, wys. 66mm | 12 | szt. |
| 61 | Śruba M8x14 z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (do łacznika i uchwytu trójkątnego) | 20 | szt. |
| 62 | Śruba rozporowa pierścieniowa M8x75 | 24 | szt. |
| 63 | Rura elektroinstalacyjna karbowana odporna na promieniowanie UV, 750N, śr. 25/20mm | 50 | m |
| 64 | Uchwyt zamknięty do rur 25mm | 50 | szt. |

- Zestawienie sprzętu dodatkowego (o parametrach nie gorszych niż wymienione w tabeli poniżej)

| Router rack 19” Częstotliwość procesora - 1.4 GHz Ilość rdzeni procesora - 2 Ilość pamięci RAM - 1 GB Porty ethernet 10/100/1000 - 10 Gniazdo zasilania - 1 PoE in - Tak (pasywne) PoE out - Tak (port 10) Monitor temperatury płytki PCB - Tak Wymiary - 1U Maksymalny pobór mocy - 10 W Port SFP - 1 Liczba portów USB – 1 Port szeregowy RJ45 | 1 | szt. |
| --- | --- | --- |
| Serwer z monitorem i oprogramowaniem Serwer: Typ obudowy komputera - Mini Tower Procesor - 6 rdzeni / 6 wątków Wykonawcę. Wykonawca deklaruje, że procesor uzyskał w testach Pass Mark CPU (www.cpubenchmark.net) wynik min. 11680 pkt. Ilość zainstalowanych procesorów - 1 szt. Maksymalna ilość procesorów - 1 szt. Częstotliwość procesora: 2,8 GHz - 4 GHz Częstotliwość szyny QPI/DMI - 8 GT/s Pojemność pamięci cache [L3] - 9 MB Pojemność zainstalowanego dysku - 256 GB Typ zainstalowanego dysk - SSD ¦Solid State Disc¦ Napędy wbudowane - DVD+/-RW Tray load Pojemność zainstalowanej pamięci - 8192 MB Maksymalna pojemność pamięci - 32 GB Rodzaj zainstalowanej pamięci - DDR4 Częstotliwość szyny pamięci - 2666 MHz Ilość wolnych banków pamięci - 1 szt. Zintegrowana karta graficzna Zintegrowana karta dźwiękowa Zintegrowana karta sieciowa - 10/100/1000 Mbit/s Bezprzewodowa karta sieciowa - IEEE 802.11b/g/n Bluetooth Interfejsy • 2 x USB 3.0 • 4 x USB 2.0 • 1 x RJ-45 (LAN) • 1 x HDMI • 1 x VGA • 1 x wejście liniowe • 1 x wyjście liniowe • 1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego System operacyjny Windows 10 Pro Dołączone wyposażenie • Klawiatura • Czytnik kart pamięci • Mysz Szerokość - maks 170 mm Wysokość - maks. 380 mm Głębokość - maks. 300 mm Masa netto - maks 5,5 kg Kolor - Czarny Dodatkowe informacje o gwarancji- 36 months on-site next business day Monitor Format ekranu monitora - panoramiczny Przekątna ekranu - 24 cali Wielkość plamki - 0,276 mm Typ panela LCD - TFT TN Technologia podświetlenia - LED Zalecana rozdzielczość obrazu - 1920 x 1080 pikseli Czas reakcji matrycy - 1 ms Jasność - 250 cd/m2 Kontrast - 1000:1, 80000000:1 Kąt widzenia poziomy - 178 stopni Kąt widzenia pionowy - 170 stopni Liczba wyświetlanych kolorów - 16,7 mln Certyfikaty - TCO, CE, TUV/GS, VCCI-B, PSE, CU Wbudowanych głośników 2 szt. - 1 Wat Złącza wejściowe - VGA, DisplayPort, HDMI Wbudowany zasilacz Pobór mocy (praca/spoczynek) - 24/0,5 Wat Możliwość pochylenia panela (tilt) - Tak Regulacja wysokości monitora (height adjustment) - Tak Obrotowa podstawa monitora (swivel) - Tak Panel obrotowy (pivot) - Tak Montaż na ścianie (VESA) - 100 x 100 mm Możliwość zabezpieczenia (Kensington) Masa netto maks. 5,2 kg Kolor obudowy - Czarny Kabel HDMI 1,2m Oprogramowanie Microsoft Office Wersja dla małych firm Licencja dożywotnia Na platformę Windows Programy Word, Excel, PowerPoint, Outlook Wersja językowa - polska | 1 | szt. |
| Serwer plików NAS + 2 dyski 4 TB Typ obudowy urządzenia NAS Rack (1U) Ilość zainstalowanych procesorów - 1 szt. Częstotliwość procesora - 1,7 GHz Pojemność zainstalowanej pamięci - 8 GB Rodzaj zainstalowanej pamięci - DDR3 Maksymalna ilość dysków - 4 szt. Zamontowane dyski 4TB - 2 szt. - Szybkość interfejsu dysku - 600 MB/s - Pojemność pamięci podręcznej - 64 MB - Odporność na wstrząsy - praca 30G / spoczynek 250G - Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) - 1000000 h - Stopa błędów przy odczycie - 1:10E14 Zainstalowane sterowniki dysków - 4 x SATA Poziomy RAID - 0, 1, JBOD, 5, 6, 10, 5 + hot spare Karta sieciowa 10 Gbit/s - 2 x 10/100/1000 Mbit/s Ilość wolnych kieszeni 3,5", 2,5" - 4 szt. Ilość półek na dyski Hot Swap - 2 szt. Interfejsy: 4 x USB 3.0, 2 x RJ-45, 1 x 10GbE (lan) Ilość zasilaczy - 1 szt. Moc zasilacza (zasilaczy) - 100 Wat Obsługiwane protokoły i standardy • CIFS/SMB • AFP 3.3 • FTP/FTPS - protokół transmisji plików • HTTP - Hypertext Transfer Protocol • HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure • Telnet • iSCSI - Internet SCSI • SSH - Secure Shall • SNMP - Simple Network Management Protocol • SMTP • TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol • DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client • DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server • UPnP - Universal plug-and-play | 1 | szt. |
| System filtracji stron internetowych trzy letnia subskrypcja - usługa działająca na poziomie systemu nazw domenowych, wykorzystująca protokół DNS (Domain Name System). System powinien składać się z następujących elementów: 1) Serwer DNS dostępny jako usługa w chmurze z możliwością filtrowania stron internetowych wg ustawień użytkownika 2) Panel zarządzania dla użytkownika dostępny przez przeglądarkę stron internetowych 3) Panel zarządzania dla użytkownika dostępny jako aplikacja mobilna 4) Aplikacja mobilna umożliwiająca filtrowanie stron internetowych oraz blokowanie aplikacji na urządzeniach mobilnych Szczegółowe funkcjonalności usługi filtrowania stron internetowych, opartego o usługę serwera DNS: - funkcja filtrowania po katalogu kategorii stron internetowych m.in. 24 kategorii w tym Aborcja, Alkohol, Anoreksja, Broń/Militaria, Hazard, Kibole, Nacjonalizm, Narkotyki, Pornografia, Przemoc, Sekty, Tytoń - katalog dostosowany do krajowych zasobów i specyfiki stron w sieci Internet - funkcja domyślnego blokowania stron wyłudzających informacje (phishing), stanowiących zagrożenie, - funkcja tworzenia białych list stron internetowych - funkcja tworzenia czarnych list stron internetowych - funkcja statystyk odwiedzanych i blokowanych stron z możliwością wyłączenia - funkcja kalendarza blokad z cyklicznym blokowaniem stron internetowych - funkcja schematu filtrowania, umożliwiająca przypisanie zestawu reguł blokowania dla większej grupy urządzeń w zakresie danego konta - funkcja umożliwiające włączenie mechanizmy Google Safe Search - opcja zgłoszenia strony do katalogu i wyszukania strony należącej do katalogu - informacja dla użytkownika w postaci strony www zawierająca informację o powodzie blokady i w jakiej kategorii katalogu znajduje się zablokowana strona dla ruchu HTTP (port 80) oraz informacja o błędzie w przypadku ruchu HTTPS (port 443) - udostępnienie API w celu rozbudowy o dodatkowe aplikacje mobilne - panel zarządzania dla administratora grupy urządzeń wraz z interfejsem API - konfiguracja systemu filtrowania stron internetowych dla szkolnej sieci możliwa poprzez zmiany konfiguracji ustawień sieciowych komputerów lub routera, bez konieczności instalowania na nich dodatkowego oprogramowania, - system powinien umożliwiać ustawienie niezależnych reguł filtrowania dla poszczególnych komputerów/urządzeń w sieci LAN, chronionych przez router z funkcją NAT, bez konieczności instalowania na nich dodatkowego oprogramowania, - konfiguracja systemu filtrowania na urządzeniach mobilnych może wymagać zainstalowana specjalnej aplikacji, Funkcjonalności panelu zarządzenia dostępnego przez stronę www: - konfiguracja filtrowania po kategoriach - konfiguracja filtrowania wg czarnych i białych list - konfiguracja filtrowania wg kalendarza i cyklicznie - graficzna prezentacja statystyk najczęściej odwiedzanych/blokowanych stron z możliwością włączenia/wyłączenia statystyk - konfigurowanie filtrowania dla urządzeń stacjonarnych oraz mobilnych - możliwość dodawania nowych urządzeń mobilnych - funkcja zgłaszania stron do katalogu oraz wyszukiwania stron w katalogu - konfiguracja schematów filtrowania oraz przypisywania schematów do urządzeń - statystyka z ostatnich 5 dni ilości wszystkich zapytań oraz ilości zablokowanych zapytań - możliwość włączenia/wyłączenia systemu dla wszystkich urządzeń za pomocą jednego przycisku Funkcjonalności panelu zarządzania dostępnego jako aplikacja mobilna: - prezentacja listy urządzeń podlegających filtracji - możliwość ustawienia szablonu filtracji dla urządzenia - funkcja konfiguracji filtrowania po kategoriach, czarnych i białych listach, kalendarz blokowania - funkcja filtrowania Google Safe Search - dane z aplikacji automatycznie synchronizowane z bazą danych usługi w chmurze przez API - aplikacja dostępna dla mobilnych systemów operacyjnych Android/IOS/Windows Funkcjonalności aplikacji mobilnej umożliwiająca filtrowanie stron internetowych na urządzeniach mobilnych: - możliwość włączenia ochrony w postaci filtrowania stron internetowych - możliwość wskazania aplikacji poza ochroną mechanizmy filtrowania stron internetowych - możliwość blokowania aplikacji systemowych i użytkownika na określony czas - blokowanie dostępu do aplikacji mobilnej przy pomocy kodu ustawianego przez użytkownika - odblokowywanie dostępu do aplikacji przy pomocy kodu ustawianego przez użytkownika - szyfrowane połączenie aplikacji mobilnej z usługą filtrowania w chmurze przy pomocy VPN - aplikacja dostępna dla systemu Android | 1 | szt. |