PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Tychowie

| INWESTOR: | Gmina Sławno, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno |  |
| --- | --- | --- |
| OBIEKT: | droga wojewódzka nr 209 w Tychowie |  |
| LOKALIZACJA: | Dz. nr 238, 240, 108, 94/2, 174, 173, 271 obręb Tychowo, gmina Sławno |  |
| Branża: | DROGOWA |  |
| Kod CPV: | 45233220-7 |  |
| PROJEKTANT: | inż. Kazimierz Ziółkowski |  |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Michał Zejglic |  |
| DATA OPRACOWANIA: Sławno, listopad 2018 r. |  |  |
| NR EGZEMPLARZA: 1 |  |  |

OPIS TECHNICZNY

- Podstawy opracowania

- umowa na wykonanie prac projektowych;

- ustalenia do projektowania robót, wynikające z dokumentacji ofertowej oraz dodatkowe uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora;

- mapa sytuacyjno – wysokościowa do projektowania w skali 1:500;

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.);

- pomiary i niwelacje geodetów;

- normy i przepisy prawne w tym Prawo budowlane

- wizja lokalna w terenie

- Uchwała Rady Gminy Sławno nr XIII/83/96 z dnia 26.03.1996r.

przyjmującej Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sławno

- Zakres i cele opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Tychowie”. Zakres opracowania stanowi odcinek chodnika o długości 0,285 km.

W projekcie przewidziano:

      - budowę  chodnika z kostki betonowej;

- budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych;

- wykonanie pasa zieleni.

W ramach powyższych czynności realizacja zadania ma na celu:

- wprowadzenie należytej funkcjonalności pasa drogowego;

- wyprowadzenie ruchu pieszych poza obszar jezdni drogi wojewódzkiej

- podniesienie walorów technicznych oraz estetycznych zarówno w obrębie drogi jak                           i przyległego terenu.

Powierzchnie projektowanych elementów:

- chodnik z kostki gr. 8 cm – 56,35m2

- chodnik z kostki gr. 6 cm– 333,27 m2

- zjazdy – 28 m2

- Opis stanu istniejącego

Obecnie na odcinku drogi wojewódzkiej, w związku z brakiem chodnika i poboczy ruch pieszych odbywa się po jezdni drogi wojewódzkiej.

W pasie przewidywanej inwestycji występują:

- sieć telekomunikacyjna.

- Wpływ inwestycji na środowisko naturalne

W fazie realizacji przedsięwzięcie posiadać może pewien niekorzystny wpływ na środowisko, związany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi się on emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a także zwiększonym natężeniem hałasu. Jednak ze względu na nieznaczny, okresowy i przejściowy charakter wpływ ten można uznać za akceptowalny.

W fazie eksploatacji w związku z nikłym obciążeniem ruchem drogowym – prognozowane uciążliwości będą niewielkie. Przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożeń dla stanu środowiska naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane są bowiem na terenach, które dotychczas faktycznie są w podobny sposób użytkowane, czyli nie zmieni się w sposób istotny na niekorzyść stan zainwestowania w zakresie środowiska naturalnego. Przewidywane parametry emisyjne nie przekroczą wartości odniesienia podanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Oddziaływanie inwestycji zamknie się w granicach terenu na którym zlokalizowano inwestycję, oraz nie naruszy obowiązujących standardów jakości środowiska. Zamierzenie nie będzie źródłem negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

- Stan projektowany

  - Rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe i dane projektowe

Niweleta chodnika będzie dopasowana do obecnego przebiegu terenu. Grunt z korytowania                  i materiał rozbiórkowy należy wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora. W ramach budowy powstanie chodnik o szerokości od 1,5 do 2,0 m. Zaprojektowano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej.

Zaplanowano przebudowę 3 zjazdów oraz wykonanie pasa zieleni o zmiennej szerokości. Całość projektu w jak największym stopniu dopasowano do istniejącego układu. Na odcinku od km 0+041,50 do km 0+285,78 pomiędzy chodnikiem a jezdnią drogi wojewódzkiej zaplanowano pas zieleni, na pozostałej części chodnik będzie przylegał do jezdni. Istniejące krawężniki na tym odcinku należy wymienić, a połączenie nowych krawężników z jezdnią uszczelnić emulsją asfaltową.

Tereny zieleni należy pokryć warstwą humusu o grubości 10 cm i obsiać trawą.

Rozwiązania graficzne przedstawione zostały na projekcie zagospodarowania terenu.

5.2       Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja chodników od 0+000,00 do 0+037,40

8 cm     -  kostka betonowa szara

3 cm     -  podsypka cementowo-piaskowa

7 cm-    podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego C 50/30; 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

15 cm -   warstwa odsączająca z piasku

Konstrukcja chodników od 0+041,50 do 0+285,78

6 cm     -  kostka betonowa szara

3 cm     -  podsypka cementowo-piaskowa

7 cm-    podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego C 50/30; 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

15 cm -   warstwa odsączająca z piasku

Konstrukcja zjazdów

8 cm     -  kostka betonowa szara

4 cm     -  podsypka cementowo-piaskowa

20 cm   -  podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego C 50/30; 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

20 cm   -  warstwa odsączająca z piasku

Konstrukcja pasa zieleni

10 cm     -  humus

- Odwodnienie projektowanej konstrukcji

Zaplanowano odwodnienie powierzchniowe.

- Roboty ziemne

Projektowana niweleta chodnika została w możliwie największym stopniu dopasowana do obecnego przebiegu terenu. Całość prac wymagać będzie odspojenia i wywozu urobku do miejsca wskazanego przez Inwestora. Prace ziemne wykonać do poziomu niwelety robót ziemnych, następnie zagęścić grunt lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do Is=1,0, w wypadku trudności z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia doziarnić grunt kruszywem łamanym lub żwirem. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN – S 02205/98 „Drogi samochodowe”

- Organizacja ruchu

W ramach projektu nie zakłada się zmian w organizacji ruchu.

9. Zieleń

Roboty ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić ich pni oraz korzeni.

- Elementy małej architektury

Nie przewiduje się montażu elementów małej architektury

- Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

Prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. Dodatkowo podczas robót, należy zgłosić ten fakt odpowiednim służbom celem prowadzenia przez nie dozoru nad prowadzonymi robotami.

W przypadku ujawnienia urządzeń nie naniesionych na mapie należy poinformować o zaistniałym fakcie Inwestora lub właściciela sieci. Dodatkowo w ramach sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji należy nanieść urządzenia na mapy zasadnicze.

- Uwagi końcowe

Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego,
przepisów BHP oraz ppoż. Do wykonawstwa zaprojektowanych robót należy stosować
materiały posiadające certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą. Szczegóły dotyczące wykonawstwa robót zawarte zostały w odrębnie stworzonych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Obiekt winien być wytyczony przez uprawnionego geodetę.

- Obszar oddziaływania inwestycji

Realizowana inwestycja nie będzie miała istotnego negatywnego wpływu na obszar znajdujący się poza granicami działek na których jest projektowana.