PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze na działkach nr 81 i 90/1 w Rzyszczewie, gmina Sławno

| INWESTOR: | Gmina Sławno, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno |  |
| --- | --- | --- |
| OBIEKT: | droga na dz. nr 81 i 90/1 w Rzyszczewie |  |
| LOKALIZACJA: | Dz. nr 81, 90/1 obręb Rzyszczewie, gmina Sławno |  |
| Branża: | DROGOWA |  |
| Kod CPV: | 45233220-7 |  |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Michał Zejglic |  |
| DATA OPRACOWANIA: Sławno, luty 2018 r. |  |  |
| NR EGZEMPLARZA: 1 |  |  |

OPIS TECHNICZNY

- Podstawy opracowania

- umowa na wykonanie prac projektowych;

- ustalenia do projektowania robót, wynikające z dokumentacji ofertowej oraz dodatkowe uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora;

- mapa sytuacyjno – wysokościowa do projektowania w skali 1:500;

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.);

- pomiary i niwelacje geodetów;

- normy i przepisy prawne w tym Prawo budowlane

- wizja lokalna w terenie

- Uchwała Rady Gminy Sławno nr XIII/83/96 z dnia 26.03.1996r.

przyjmującej Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sławno

- Zakres i cele opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji „Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze na działkach nr 81 i 90/1 w Rzyszczewie, gmina Sławno”. Zakres opracowania stanowi odcinek chodnika o długości 0,537 km.

W projekcie przewidziano:

      - przebudowę  i poszerzenie chodnika z kostki betonowej;

- przebudowę zjazdów indywidualnych;

- przebudowę dojść do posesji;

- budowę podestów pod ławki parkowe;

- dostawę i montaż czterech ławek i koszy na odpady;

- wymianę trzech wpustów ściekowych ulicznych;

- wykonanie pasa zieleni.

W ramach powyższych czynności realizacja zadania ma na celu:

- wprowadzenie należytej funkcjonalności pasa drogowego;

- podniesienie walorów technicznych oraz estetycznych zarówno w obrębie drogi jak                           i przyległego terenu.

Powierzchnie projektowanych elementów:

- chodnik – 905,72 m2 (łączna długość bez zjazdów 452,86 m)

- dojścia do posesji – 34,42 m2 (15 sztuk)

- podesty pod ławki parkowe – 8,0 m2 (4 sztuki)

- zjazdy z kostki betonowej – 508,28 m2 (18 sztuk)

- pas zieleni – 728,00 m2

- Opis stanu istniejącego

Istniejąca nawierzchnia chodnika z płytek betonowych nie posiada normatywnej szerokości, a jej stan wymaga remontu. Przebudowy wymagają również zjazdy bitumiczne, w których występują liczne ubytki i pęknięcia. Zieleń oraz drzewostan na terenie objętym inwestycją występuje w stopniu małym.

W pasie przewidywanej inwestycji występują:

- sieć energetyczna;

- sieć wodociągowa;

- sieć telekomunikacyjna;

- sieć kanalizacji sanitarnej.

- Wpływ inwestycji na środowisko naturalne

W fazie realizacji przedsięwzięcie posiadać może pewien niekorzystny wpływ na środowisko, związany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi się on emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a także zwiększonym natężeniem hałasu. Jednak ze względu na nieznaczny, okresowy i przejściowy charakter wpływ ten można uznać za akceptowalny.

W fazie eksploatacji w związku z nikłym obciążeniem ruchem drogowym – prognozowane uciążliwości będą niewielkie. Przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożeń dla stanu środowiska naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane są bowiem na terenach, które dotychczas faktycznie są w podobny sposób użytkowane, czyli nie zmieni się w sposób istotny na niekorzyść stan zainwestowania w zakresie środowiska naturalnego. Przewidywane parametry emisyjne nie przekroczą wartości odniesienia podanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Oddziaływanie inwestycji zamknie się w granicach terenu na którym zlokalizowano inwestycję, oraz nie naruszy obowiązujących standardów jakości środowiska. Zamierzenie nie będzie źródłem negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

- Stan projektowany

  - Rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe i dane projektowe

Niweleta chodnika będzie dopasowana do obecnego przebiegu. Grunt z korytowania i materiał rozbiórkowy należy wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora. W ramach przebudowy nawierzchnia chodnika zostanie poszerzona z ok. 1,5 m do 2,0 m. Zaprojektowano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej.

Zaplanowano przebudowę 20 zjazdów, 15 dojść do posesji budowę chodnika z kostki betonowej i szerokości 1,5 m oraz wykonanie pasa zieleni o szerokości 1,2 m. Zaprojektowano 4 podesty o wymiarach 2,0 m x 1,0 m z kostki betonowej pod ławki parkowe. Przy każdej ławce o długości 1,8 m zaplanowano kosz na odpady o konstrukcji stalowej z daszkiem, ocynkowanej malowanej proszkowo na czarno. Ławki z oparciem, konstrukcja stalowa, ocynkowana malowana proszkowo na czarno, siedzisko i oparcie drewniane, z elementów impregnowanych w kolorze brązowym. Wymiary zgodnie z rysunkiem technicznym (Rys. nr 4). Całość projektu w jak największym stopniu dopasowano do istniejącego układu.

Tereny zieleni należy pokryć warstwą humusu o grubości 10 cm. Na pasie oddzielającym chodnik od jezdni zaplanowano nasadzenia drzew z gatunku robinia akacjowa umbraculifera                 (60 sztuk).

Rozwiązania graficzne przedstawione zostały na projekcie zagospodarowania terenu.

Podłoże gruntowe należy dogęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1.0 lub wartości stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, nie większą od 2,2 przy czym wartość wtórnego modułu odkształcenia nie może być mniejsza niż 100 MPa – dopuszcza się badanie modułu odkształcenia na warstwie odcinającej jako że jej rozłożenie może ułatwić dogęszczenie warstw niżej leżących.

Dopuszcza się wykonanie badań przy użyciu płyty dynamicznej po dokonaniu korelacji z badaniem płytą VSS.

5.2       Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja chodników, dojść do posesji i podestów pod ławki

6 cm     -  kostka betonowa szara

3 cm     -  podsypka cementowo-piaskowa

8 cm-    podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego C 50/30; 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

15 cm -   warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR min. 25% i wodoprzepuszczalności                k min.8 m/dobę

Konstrukcja zjazdów

8 cm     -  kostka betonowa grafitowa

4-6 cm     -  podsypka cementowo-piaskowa

22 cm   -  podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego C 50/30; 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

20 cm   -  warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR min. 25% i wodoprzepuszczalności                k min.8 m/dobę

Konstrukcja pasa zieleni

10 cm     -  humus

- Odwodnienie projektowanej konstrukcji

Zaplanowano odwodnienie powierzchniowe z dodatkowym wykorzystaniem istniejących wpustów deszczowych, które należy wyregulować wysokościowo i wymienić żeliwny właz (3 sztuki).

- Roboty ziemne

Projektowana niweleta chodnika została w możliwie największym stopniu dopasowana do obecnego przebiegu. Całość prac wymagać będzie odspojenia i wywozu urobku do miejsca wskazanego przez Inwestora. Prace ziemne wykonać do poziomu niwelety robót ziemnych, następnie zagęścić grunt lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do Is=1,0, w wypadku trudności z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia doziarnić grunt kruszywem łamanym lub żwirem. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN – S 02205/98 „Drogi samochodowe”

- Organizacja ruchu

W ramach projektu nie zakłada się zmian w organizacji ruchu.

9. Zieleń

Roboty ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić ich pni oraz korzeni.

- Elementy małej architektury

Nie przewiduje się montażu małej architektury

- Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

Prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. Dodatkowo podczas robót, należy zgłosić ten fakt odpowiednim służbom celem prowadzenia przez nie dozoru nad prowadzonymi robotami.

W ramach zadania przewidziano przełożenie istniejącego kabla energetycznego poza obszar projektowanej jezdni oraz zabezpieczenie przewodu biegnącego pod projektowanym zjazdem za pomocą rury osłonowej dwudzielnej.

W przypadku ujawnienia urządzeń nie naniesionych na mapie należy poinformować o zaistniałym fakcie Inwestora lub właściciela sieci. Dodatkowo w ramach sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji należy nanieść urządzenia na mapy zasadnicze.

- Uwagi końcowe

Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego,
przepisów BHP oraz ppoż. Do wykonawstwa zaprojektowanych robót należy stosować
materiały posiadające certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą. Szczegóły dotyczące wykonawstwa robót zawarte zostały w odrębnie stworzonych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Obiekt winien być wytyczony przez uprawnionego geodetę.

- Obszar oddziaływania inwestycji

Realizowana inwestycja nie będzie miała istotnego negatywnego wpływu na obszar znajdujący się po za granicami działek na których jest projektowana.