[image: image5.jpg]o Eﬂpgggjzsekie Rzeczpospolita j;‘l Borioize Unia Europejska
Program Regionalny Polska 'H‘I;' Zachodnie Europejski Fundusz Spoteczny




 „Remont pomieszczeń na potrzeby Klubu Malucha w budynku, w miejscowości Gwiazdowo 43, 76-100 Sławno”
[image: image4.jpg]o Eﬂpgggjzsekie Rzeczpospolita j;‘l Borioize Unia Europejska
Program Regionalny Polska 'H‘I;' Zachodnie Europejski Fundusz Spoteczny




 „Remont pomieszczeń na potrzeby Klubu Malucha w budynku, w miejscowości Gwiazdowo 43, 76-100 Sławno”

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA
 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wymagania względem okien:

1) kolor okien - biały;

2) współczynnik U okna – nie większy niż 0,9 W/m2K;

3) montaż z wykorzystaniem „ciepłych parapetów”
4) wymiar okna – 165 x 205 cm;
5) ilość – 6 szt.;
6) układ okna:
[image: image1.png]DODATKI:

Szybanr 1 (wew.) blacha RAL7016 kolor blach alu: zew.=wew. 1,71 m2
Ramka dystansowa nr 1 bl. alu / pianka / bl. alu pianka bl. alu 1,71 m2
Szyba nr 2 blacha RAL7016 kolor blach alu: zew.=wew.

4) OKNO 2-SK.(slupek staly) (UR+UR) cena netto wartosé netto wartoé¢ brutto
1734,62 PLN 6 szt. 10 407,72 PLN 12 801,50 PLN

SYSTEM:IGLO 5 CLASSIC

‘Widok :0D WEWNATRZ zerowa 0 % <Profil podokienny:54123 - listwa podparapetowa
listwa podparapetowa I5 1,71 m

TYP :0KNO 2-SK.(shpek staly) (UR+UR)

Kolor oslonek:ostonki - biale ogélna A 2 kpl *Rodzaj klamki:klamka okienna biala (I5)
o0golna A 2 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 2,343 m2 *14(Ar)-Swisspacer Ultimate szara szyba ramka
2.343 m2 <float 4 szyba 2 (3sz) 2,343 m2 +14(Ar)-Swisspacer Ultimate szara szyba ramka
2.343 m2 *TMP 4 (2-gi) szyba 3 (3sz) 2.343 m2 *Szpros:nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeii:bialy PCW bez oklein 0 % <Kolor zewnetrzny:bialy kolor PCW: zew. i
wew. bialy 0 % <Kolor wewnetrzny:bialy kolor PCW: zew. i wew. bialy 0 %
OKUCIE:OKkucia:MACO ogolna A 1 kpl

SYSTEM:IGLO 5 CLASSIC

‘Widok :0D WEWNATRZ zerowa 0 % <Profil podokienny:54123 - listwa podparapetowa
listwa podparapetowa I5 1.71 m

TYP :FEST

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,197 m2 +14(Ar)-Swisspacer Ultimate szara szyba ramka
1,197 m2 <float 4 szyba 2 (3sz) 1,197 m2 +14(Ar)-Swisspacer Ultimate szara szyba ramka
1,197 m2 *TMP 4 (2-gi) szyba 3 (3sz) 1,197 m2 +Szpros:nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeii:bialy PCW bez oklein 0 % <Kolor zewnetrzny:biaty kolor PCW: zew. i
wew. bialy 0 % <Kolor wewnetrzny:bialy kolor PCW: zew. i wew. bialy 0 %
OKUCIE:OKucia:brak ogolna A 1 kpl

SYSTEM:IGLO 5 CLASSIC

‘Widok :0D WEWNATRZ zerowa 0 % <Profil podokienny:54123 - listwa podparapetowa

P 19062019

=]





7) każde okno powinno być wyposażone w nawiewnik higrosterowany w kolorze okna o wydajności 6-30m3/h.

2. Wymagania względem drzwi tarasowych:

1) kolor – RAL 7016;

2) współczynnik U drzwi – nie większy niż 0,9 W/m2K;

3) wymiar drzwi – 165 x 305 cm;
4) ilość – 1 szt.;
5) drzwi bezsłupkowe;
6) układ drzwi:
         [image: image2.png]1) DRZWI WEJSCIOWE (stupek ruchomy) (R+R)
Z

DODATKI:
D.ZW.ST.A - dodatkowy zawias (AL)
SMZ.BL.BI - standardowy samozamykacz z blokada bialy

cena netto ilos¢ warto$¢ netto wartos¢ brutto
7 886,18 PLN 1 szt. 7 886,18 PLN 9 700,00 PLN

SYSTEM:MB-86SI (aluminium ciepte) drzwi

‘Widok:0OD ZEWNATRZ zerowa 0 %

TYP :DRZWI WEJSCIOWE (shupek ruchomy) (R+R)

Zastosowanie:ZEWNETRZNE zerowa 0 % +Otwieralnosé:do uzgodnienia ogélna A 0 szt.
+Prég: Standardowy do drzwi MB86SI ogolna A 1,71 m <Kolor zawiasow
drzwiowych:RAL9016 biale ogolna C 2 kpl

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 3.608 m2 <14(Ar)-Swisspacer Ultimate szara szyba ramka
3,608 m2 +float 4 szyba 2 (3sz) 3.608 m2 +14(Ar)-Swisspacer Ultimate szara szyba ramka
3.608 m2 *TMP 4 (2-gi) szyba 3 (3sz) 3.608 m2 *Szpros:nie zerowa 0 %

KOLOR :Kolor zewnetrzny:lakier RAL7016 kolor ALU: zew.=wew. 0 % <Kolor
wewnetrzny:lakier RAL7016 kolor ALU: zew.=wew. 0 %

OKUCIE:OKucia :zew. pochwyt M2 bialy/wew. klamka biata ok. drzw.: k.gk.p.-1 zamek 1
szt. *Okucia zamek:ZA-zasuwnica automatyczna drzwi ALU (MACO Z-TF) - 1 zamek ok.
drzw.: 1 zamek 1 szt. *Wkladka gléwna:wkladka montazowa - zamek glowny ok. drzw.:
k.gk.p.-1 wkladka 1 szt.

SYSTEM:MB-86SI (aluminium ciepte) okna

‘Widok:0D WEWNATRZ zerowa 0 %

TYP :FEST

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,659 m2 +14(Ar)-Swisspacer Ultimate szara szyba ramka
1.659 m2 <float 4 szyba 2 (3sz) 1.659 m2 +14(Ar)-Swisspacer Ultimate szara szyba ramka
1,659 m2 *TMP 4 (2-gi) szyba 3 (3sz) 1,659 m2 +Szpros:nie zerowa 0 %

KOLOR :Kolor zewnetrzny:lakier RAL7016 kolor ALU: zew.=wew. 0 % <Kolor
wewnetrzny:lakier RAL7016 kolor ALU: zew.=wew. 0 %

OKUCIE:OKucia:brak ogolna A 1 kpl

P 19062019

=]




7) drzwi wyposażone w dodatkowy zawias oraz samozamykacz z blokadą.
3. Wymagania względem drzwi wejściowych wewnętrznych:

1) kolor – biały;

2) drzwi wykonane z aluminium;
3) wymiar drzwi – 145 x 205 cm;
4) układ drzwi:
[image: image3.png]DODATKI:
D.ZW.ST.A - dodatkowy zawias (AL)
SMZ.BL.BI - standardowy samozamykacz z blokada bialy

2) DRZWI WEJSCIOWE (stupek ruchomy) (R+R)

DODATKI:
SMZ.BL.BI - standardowy samozamykacz z blokada bialy
D.ZW.ST.A - dodatkowy zawias (AL)

-+ 3 -
SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1.659 m2 +14(Ar)-Swisspacer Ultimate szara szyba ramka
1.659 m2 <float 4 szyba 2 (3sz) 1.659 m2 +14(Ar)-Swisspacer Ultimate szara szyba ramka
1,659 m2 *TMP 4 (2-gi) szyba 3 (3sz) 1,659 m2 +Szpros:nie zerowa 0 %

KOLOR :Kolor zewnetrzny:lakier RAL7016 kolor ALU: zew.=wew. 0 % <Kolor
wewnetrzny:lakier RAL7016 kolor ALU: zew.=wew. 0 %

OKUCIE:OKucia:brak ogolna A 1 kpl

cena netto ‘wartos¢ netto wartos¢ brutto

3227,64 PLN 1 szt. 3227,64 PLN 3970,00 PLN

SYSTEM:MB-45 (aluminium zimne) drzwi

‘Widok:0D ZEWNATRZ zerowa 0 %

TYP :DRZWI WEISCIOWE (slupek ruchomy) (R+R)

Zastosowanie:ZEWNETRZNE zerowa 0 % *Otwieralnosé¢:do uzgodnienia ogolna A 0 szt.
*Prog:Z daszkiem do drzwi MB-45 (Standard) ogélna A 1,42 m +Kolor zawiaséw
drzwiowych:RAL9016 biale ogolna C 2 kpl

SZYBA :33.1("bezpieczna") szyba 1 pojedyncza 3,053 m2

KOLOR :Kolor zewnetrzny:lakier RAL9016 (bialy) kolor ALU: zew.=wew. 0 % *Kolor
wewnetrzny:lakier RAL9016 (bialy) kolor ALU: zew.=wew. 0 %

OKUCIE:OKucia :zew. pochwyt M2 bialy/wew. klamka biata ok. drzw.: k.gk.p.-1 zamek 1
szt. *Okucia zamek:ZA-zasuwnica automatyczna drzwi ALU (MACO Z-TF) - 1 zamek ok.
drzw.: 1 zamek 1 szt. *Wkladka gléwna:wkladka montazowa - zamek glowny ok. drzw.:
k.gk.p.-1 wkladka 1 szt.

cena netto ilosé warto$¢ netto wartos¢ brutto
5674,80 PLN 1 szt. 5674,80 PLN 6 980,00 PLN

SYSTEM:MB-86SI (aluminium ciepte) drzwi

0849

P 19062019

=]





5) drzwi wyposażone w pochwyty, dodatkowy zawias oraz samozamykacz.
4. Renowacja stolarki drzwiowej powinna polegać na:

1) usunięciu starej farby;
2) wygładzeniu powierzchni drzwi;
3) dwukrotnemu malowaniu emalią alkidową;
4) montażu nowej klamki wraz z zamkiem.
5. Wykonanie przewodu  wentylacyjnego wraz z kratką wentylacyjną, łączącego pomieszczenie z kominem powinno polegać na:

1) montażu kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu;
2) podłączenie wykonanej kratki do komina wentylacyjnego rurą wentylacyjną średnicy 150 mm ocieploną.
6. Wykonanie balustrady drewnianej powinno polegać na:

1) montażu słupków balustrady;
2) montażu poręczy balustrady;
3) montażu pośrednich poręczy balustrady ( 2 sztuki) – na wysokości 40 i 80 cm od poziomu podłogi;
4) balustrada powinna mieć wysokość 120 cm;
5) balustrada powinna zostać wykonana z drewna sosnowego, struganego czterostronnie, ze zaokrąglonymi krawędziami, staranie wyszlifowanego;
6) balustrada powinna zostać polakierowana lakierem do drewna.
7. Remont schodów powinien polegać na: 

1) montażu nakładek drewnianych na istniejące schody ( stopnie i podstopnice);
2) nakładki powinny zostać wykonane z drewna sosnowego o gr. min. 22 mm;
3) nakładki powinny zostać polakierowane lakierem do parkietu.
8. Wykonanie otworu i montaż drzwi wejściowych wewnętrznych powinien polegać na: 

1) wybiciu otworu w ścianie;
2) ułożeniu nadproży prefabrykowanych – długość oparcia nadproża min. 25 cm z każdej strony;
3) montażu drzwi;
4) obrobieniem otworu drzwiowego.
9. Wymagania względem rolet fasadowych:

1) profil rolety – C80;

2) system montażu – w kasecie, na prowadnicy;

3) sterowanie – elektryczne, poprzez wyłącznik zamontowany na ścianie w budynku, osobne dla drzwi i okien;

4) materiał -  aluminium;

5) kolor RAL 7037;

6) montaż do ramy okna; 

7) wymiary – zgodnie z wymiarami okien i drzwi tarasowych;

8) doprowadzenie zasilania – po stronie Zamawiającego.

10. Wymagania względem markizy tarasowej:

1) montaż do elewacji;

2) materiał - tkanina akrylowa, impregnowana teflonem;

3) dodatkowe funkcje - funkcja automatycznego składania przy silnym wietrze, awaryjne otwieranie korbą;

4) rodzaj – kasetowa, bez falbany;

5) kolor tkaniny – szary;

6) sterowanie – elektryczne, poprzez wyłącznik zamontowany na ścianie w budynku;

7) wymiary – 6 x 3,5 m (±5%);

8) doprowadzenie zasilania – po stronie Zamawiającego.

Pozostałe wymagania:

1. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest prowadzić roboty ze szczególną ostrożnością;

2. Wszystkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca podda utylizacji i dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie ich zutylizowania; 
3. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury;
4. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym;
5. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót;
6. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac;
7. Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować plac budowy na własny koszt i doprowadzić teren do należytego stanu;

8. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiału przedstawić kartę materiałową i uzyskać jej akceptację przez Zamawiającego;

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszelkie atesty i certyfikaty do wykorzystanych materiałów;
Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
[image: image4.jpg][image: image5.jpg]