PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45410000-4	Tynkowanie

45442100-8	Roboty malarskie

45421130-4	Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

BRANŻA

Rozbudowa budynku świetlicy-remizy strażackiej o garaż w m. Janiewice gm. Sławno z adaptacją istniejącego garażu na magazyn i przestawienie syreny alarmowej. Janiewice, Nr Dz. 698, 76-100 Sławno Gmina Sławno

ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :    mgr inż. Wioletta Januszewska (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR    :    mgr inż. Bogdan Sierant (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA	:     11.07.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania 11.07.2014

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

| Lp. |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Poszcz. |  | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Pom. 1.1 i 1.2 - istniejący garaż adaptowany na pomieszczenie magazynowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | KNR 4-01 |  | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.1.1 |  | 0348-03 |  | towo-wapiennej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.16*3.50 |  | m2 |  | 14.56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 14.56 |  |
| 2 |  | KNR 4-01 |  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.1.1 |  | 0212-02 |  | grubości ponad 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Skucie progów betonowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.60*0.38*7.67 |  | m3 |  | 1.75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.80*0.38*7.67 |  | m3 |  | 2.33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.16*2.73*0.38 |  | m3 |  | 4.32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8.40 |  |
| 3 |  | KNR 4-01 |  | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.1.1 |  | 0701-05 |  | nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(10.40+4.16)*3.50 |  | m2 |  | 101.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | -3.45*3.35 |  | m2 |  | -11.56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 90.36 |  |
| 4 |  | KNR 4-01 |  | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.1.1 |  | 0701-11 |  | pach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pow.odbicia ponad 5 m2 |  | m2 |  | 43.26 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.40*4.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 43.26 |  |
| 1.2 |  |  |  | Remontowany dach nad pom. adaptowanego garażu na pom. magazynowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | KNR-W 4-01 |  | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.1.2 |  | 0545-08 |  | sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*(9.44+11.40)*0.50 |  | m2 |  | 20.84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 20.84 |  |
| 6 |  | KNR-W 4-01 |  | Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku |  | m |  |  |  |  |  |
| d.1.2 |  | 0545-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.40+3.00 |  | m |  | 12.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12.40 |  |
| 7 |  | KNR-W 4-01 |  | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.1.2 |  | 0518-06 |  | warstwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.40*11.40 |  | m2 |  | 107.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 107.16 |  |
| 8 |  | KNR-W 4-01 |  | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.1.2 |  | 0518-07 |  | warstwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.40*11.40 |  | m2 |  | 107.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 107.16 |  |
| 9 |  | KNR 2-02 |  | Demontaż izolacji cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.1.2 |  | 0609-01 |  | wych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku. Współczynnik |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R,S=0,6 M=0 |  | m2 |  | 107.16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.40*11.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 107.16 |  |
| 1.3 |  |  |  | Rozbiórka konstrukcji kratowej syreny alarmowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | KNR 005 |  | Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie |  | 100 m2 |  |  |  |  |  |
| d.1.3 |  | 1651-0100 |  | podłużnym ram 2,57 m, przy wysokości rusztowania: do 10 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4*2.00*9.00/100 |  | 100 m2 |  | 0.720 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.720 |  |
| 11 |  | KNR 4-04 |  | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowni- |  | szt. |  |  |  |  |  |
| d.1.3 |  | 0813-01 |  | ków równoramiennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14*4 |  | szt. |  | 56.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 56.00 |  |
| 12 |  | KNR 4-04 |  | Analogia. Rozebranie konstrukcji kratowej syreny alarmowej. R= |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.1.3 |  | 0802-04 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.40*9.00 |  | m2 |  | 12.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12.60 |  |
| 13 |  |  |  | Czas pracy rusztowań grupy |  |  |  |  |  |  |  |
| d.1.3 |  |  |  | (poz.:11,12) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | Wywóz i utylizacja gruzu |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | KNR-W 4-01 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła- |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.1.4 |  | 0109-11 |  | dowczymi na odległość do 1 km |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.56*0.12 |  | m3 |  | 1.75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.40 |  | m3 |  | 8.40 |  |  |  |
|  |  |  |  | (90.36+43.26)*0.02 |  | m3 |  | 2.67 |  |  |  |
|  |  |  |  | 107.16*0.05 |  | m3 |  | 5.36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 18.18 |  |
| 15 |  | KNR-W 4-01 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła- |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.1.4 |  | 0109-12 |  | dowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18.18 |  | m3 |  | 18.18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 18.18 |  |
| 16 |  | kalk indywid |  | Utylizacja gruzu |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18.18 |  | m3 |  | 18.18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 18.18 |  |
| 2 |  |  |  | Rozbudowa - projektowany garaż |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Poszcz. |  | Razem |  |
| 2.1 |  |  |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | KNR 2-01 |  | Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2.1 |  | 0228-02 |  | 75 KM. Grunt kategorii III 13.13*6.53*0.52 |  | m3 |  | 44.584 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 44.584 |  |
| 18 |  | KNR 2-01 |  | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2.1 |  | 0310-02 |  | do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III. (4.66+6.87+13.12+6.53)*1.30*1.00 8.50*0.65*1.00 |  | m3 |  | 40.534 5.525 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 46.059 |  |
| 19 |  | KNR 2-01 |  | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2.1 |  | 0320-02 |  | głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii III-I V. 46.059 -(4.66+6.87+13.12+6.53)*0.70*1.00 -8.50*0.35*1.00 |  | m3 m3 m3 |  | 46.059 -21.826 -2.975 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 21.258 |  |
| 2.2 |  |  |  | Fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.2.2 |  | KNR 2-02 1101-01 |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu B10 (4.66+6.87+13.12+6.53)*0.70*0.10 8.50*0.35*0.10 |  | m3 m3 m3 |  | 2.183 0.298 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2.481 |  |
| 21 |  | KNR 2-02 |  | Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2.2 |  | 0202-01 |  | m z betonu B20 (z zastosowaniem pompy do betonu). 8.50*0.35*0.30 |  | m3 |  | 0.893 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.893 |  |
| 22 |  | KNR 2-02 |  | Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,8 |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2.2 |  | 0202-02 |  | m z betonu B20 (z zastosowaniem pompy do betonu). (4.66+6.87+13.12+6.53)*0.70*0.30 |  | m3 |  | 6.548 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6.548 |  |
| 23 |  | KNR 2-02 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - |  | t |  |  |  |  |  |
| d.2.2 |  | 0290-02 |  | pręty żebrowane fi 12 309.73/1000 |  | t |  | 0.310 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.310 |  |
| 24 |  | KNR 2-02 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - |  | t |  |  |  |  |  |
| d.2.2 |  | 0290-01 |  | pręty gładkie 74.46/1000 |  | t |  | 0.074 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.074 |  |
| 25 |  | KNR 2-02 |  | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na le- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.2 |  | 0604-10 |  | piku na zimno - pierwsza warstwa (4.66+6.87+13.12+6.53)*0.70 8.50*0.35 |  | m2 m2 |  | 21.83 2.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 24.81 |  |
| 2.3 |  |  |  | Ściany fundamentowe i izolacje |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | KNR-W 2-02 |  | Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2.3 |  | 0101-06 |  | (4.66+6.87+13.12+6.53)*0.50*0.70 8.50*0.25*0.70 |  | m3 m3 |  | 10.913 1.488 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12.401 |  |
| 27 d.2.3 |  | KNR 2-02 0603-03 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z past emulsyjnych asfaltowych,rzadkich.Pierwsza warstwa. (4.66+6.87+13.12+6.53)*0.70*2 8.50*0.70 |  | m2 m2 m2 |  | 43.652 5.950 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 49.602 |  |
| 28 d.2.3 |  | KNR 2-02 0603-04 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z past emulsyjnych asfaltowych,rzadkich.Każda następna warstwa. (4.66+6.87+13.12+6.53)*0.70*2 8.50*0.70 |  | m2 m2 m2 |  | 43.652 5.950 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 49.602 |  |
| 2.4 |  |  |  | Ściany nośne |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | KNR K-02 |  | Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1 -kond. o wys. do 4,5 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.4 |  | 0104-07 |  | m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) (4.66+6.87+13.12+6.53+8.50)*4.55 2*0.5*6.65*1.10 -4.00*4.50 -3*1.40*2.40 -2*1.40*1.44 Ściana attyki - łączenie budynku świetlicy z garażem 8.50*0.93 |  | m2 m2 m2 m2 m2 m2 |  | 180.54 7.32 -18.00 -10.08 -4.03 7.91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 163.66 |  |
| 30 |  | KNR 2-02 |  | Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych ceg- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.4 |  | 0123-06 |  | łami grubości 1/2 ceg. Szpałdowanie 2 warstwami cegły pełnej przy murłacie (Szczegół - wieniec W2) 0.14*8.50 |  | m2 |  | 1.19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.19 |  |
| Lp. |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Poszcz. |  | Razem |  |
| 31 d.2.4 |  | KNR 2-02 0126-01 |  | Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły,z cegieł pojedynczych,bloczków i pustaków. 3 |  | szt szt |  | 3.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3.000 |  |
| 32 d.2.4 |  | KNR 2-02 0126-02 |  | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły,z cegieł pojedynczych,bloczków i pustaków. 1 |  | szt szt |  | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.000 |  |
| 33 |  | KNR 2-02 |  | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. |  | m |  |  |  |  |  |
| d.2.4 |  | 0126-05 |  | 3*2*1.80 |  | m |  | 10.800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10.800 |  |
| 2.5 |  |  |  | Elementy żelbetowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | KNR 2-02 |  | Słupy żelbetowe w ścianach murowanych dwustronnie deskowa- |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2.5 |  | 0211-01 |  | ne,w ścianach o grubości do 0,3 m. Beton B20 4*0.25*0.25*4.55 |  | m3 |  | 1.138 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.138 |  |
| 35 d.2.5 |  | KNR 2-02 0212-12 |  | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych,o szerokości do 30 cm Beton B20 8.06*0.24*0.42 (28.88-4.20)*0.24*0.25 |  | m3 m3 m3 |  | 0.812 1.481 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2.293 |  |
| 36 |  | KNR 2-02 |  | Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości deskowanego ob- |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2.5 |  | 0210-03 |  | wodu do przekroju belki do 12 m/m2. 4.20*0.24*0.25 |  | m3 |  | 0.252 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.252 |  |
| 37 |  | KNR 4-03 |  | Analogia. Betonowanie drobnych elementów konstrukcji o masie |  | szt. |  |  |  |  |  |
| d.2.5 |  | 1015-13 |  | do 0.5 kg na gotowym podłożu - zabetonowanie kotew fajkowych pod murłatę w wieńcu. Beton B20 2*13 |  | szt. |  | 26.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 26.00 |  |
| 38 |  | KNR-W 2-02 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych mono- |  | t |  |  |  |  |  |
| d.2.5 |  | 0259-03 |  | litycznych budowli,prętami gładkimi 6-8 mm (22.63+14.51)/1000 |  | t |  | 0.037 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.037 |  |
| 39 d.2.5 |  | KNR 2-02 0290-04 |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi,żebrowanymi fi 12mm. (159.84+64.65)/1000 |  | t t |  | 0.224 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.224 |  |
| 40 |  | KNR 2-02 |  | Analogia. Montaż rur kwadratowych 140x140x5mm, które będą |  | kg |  |  |  |  |  |
| d.2.5 |  | 0125-05 |  | podparciem dla prowadnic bramy segmentowej. 3*6.00*21 |  | kg |  | 378.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 378.000 |  |
| 2.6 |  |  |  | Ścianki działowe i ścianki z pustaków szklanych |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | KNR 9-01 |  | Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.6 |  | 0105-02 |  | 5.69*4.00 -0.90*2.00 |  | m2 m2 |  | 22.76 -1.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 20.96 |  |
| 42 d.2.6 |  | KNR-W 2-02 0127-05 |  | Ścianki działowe z luksferów 19x19x8 cm. przepuszczalność światła: bezbarwne: min. 75%. Murowane na zaprawie do pustaków szklanych lub montaż systemowy 1.40*2.40*3*2 |  | m2 m2 |  | 20.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 20.16 |  |
| 2.7 |  |  |  | Konstrukcja drewniana dachu |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | KW |  | Zakup - Krokiew - drewno konstrukcyjne, impregnowanie anty- |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2.7 |  |  |  | grzybicznie i ogniochronnie zgodnie z projektem 0.340+1.056 |  | m3 |  | 1.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.40 |  |
| 44 d.2.7 |  | KW |  | Zakup - KLIN DREWNIANY wys. 15cm - drewno konstrukcyjne, impregnowanie antygrzybicznie i ogniochronnie zgodnie z projektem 0.227 |  | m3 m3 |  | 0.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.23 |  |
| 45 |  | KW |  | Zakup - Murłaty - drewno konstrukcyjne, impregnowanie anty- |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2.7 |  |  |  | grzybicznie i ogniochronnie zgodnie z projektem 0.168+0.097+0.265 |  | m3 |  | 0.53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.53 |  |
| 46 |  | KNR 2-02 |  | Krokwie - montaż (bez kosztu drewna) |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2.7 |  | 0408-05 |  | 1.40 |  | m3 |  | 1.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.40 |  |
| 47 |  | KNR 2-02 |  | Kliny drewaniane - montaż (bez kosztu drewna) |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2.7 |  | 0408-05 |  | 0.23 |  | m3 |  | 0.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.23 |  |
| Lp. |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Poszcz. |  | Razem |  |
| 48 |  | KNR 2-02 |  | Murłaty - montaż (bez kosztu drewna) |  |  |  |  |  |  |  |
| d.2.7 |  | 0406-01 |  | 0.53 |  | m3 |  | 0.53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.53 |  |
| 2.8 |  |  |  | Pokrycie dachu blachodachówką |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | KNR 2-02 |  | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.8 |  | 0410-01 |  | 7.25*13.50/0.969 |  | m2 |  | 101.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 101.01 |  |
| 50 |  | KNR 2-02 |  | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.8 |  | 0501-01 |  | 7.25*13.50/0.969 |  | m2 |  | 101.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 101.01 |  |
| 51 |  | KNR 2-02 |  | Ołacenie połaci dachowych łatami 40x25 mm w rozstawie ponad |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.8 |  | 0410-04 |  | 24 cm - kontrłaty 7.25*13.50/0.969 |  | m2 |  | 101.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 101.01 |  |
| 52 |  | KNR 2-02 |  | Ołacenie połaci dachowych łatami 60x40 mm w rozstawie ponad |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.8 |  | 0410-04 |  | 24 cm 7.25*13.50/0.969 |  | m2 |  | 101.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 101.01 |  |
| 53 |  | KNR 2-02 |  | Analogia. Przybicie deski czołowej |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.8 |  | 0410-01 |  | 2*13.50*0.30 4*3.75*0.30 |  | m2 m2 |  | 8.10 4.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12.60 |  |
| 54 |  | KNR AT-09 |  | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o na- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.8 |  | 0802-02 |  | chyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 7.25*13.50/0.969 |  | m2 |  | 101.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 101.01 |  |
| 55 |  | KNR AT-09 |  | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy |  | m |  |  |  |  |  |
| d.2.8 |  | 0802-10 |  | wykończeniowe - gąsiory 13.50 |  | m |  | 13.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 13.50 |  |
| 56 |  | KNR 2-02 |  | Analogia. Montaż kominków wentylacyjnych |  | szt. |  |  |  |  |  |
| d.2.8 |  | 0507-06 |  | 2 |  | szt. |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2.00 |  |
| 2.9 |  |  |  | Miejscowa naprawa pokrycia dachu (styk świetlicy z projektowanym garażem) |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | KNR-W 2-02 |  | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe. De- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.9 |  | 0511-01 |  | montaż i montaż nowej blachy. Kolor i rodzaj blachy dopasować do istniejącego pokrycia. Współczynnik R=1,6 8.50*1.00 |  | m2 |  | 8.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8.50 |  |
| 58 |  | NNRNKB 202 |  | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.9 |  | 0541-02 |  | ciu ponad 25 cm 8.50*0.50 |  | m2 |  | 4.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4.25 |  |
| 2.10 |  |  |  | OBRÓBKI BLACHARSKIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | KNR 2-02 |  | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy powlekanej |  | m |  |  |  |  |  |
| d.2.10 |  | 0508-04 |  | 4.92+13.50 |  | m |  | 18.42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 18.42 |  |
| 60 |  | NNRNKB 202 |  | Montaż lejów spustowych 150/120mm |  | szt |  |  |  |  |  |
| d.2.10 |  | 0546-02 |  | 3 |  | szt |  | 3.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3.000 |  |
| 61 |  | NNRNKB 202 |  | Montaż denek rynnowych śr. 150mm |  | szt |  |  |  |  |  |
| d.2.10 |  | 0546-04 |  | 4 |  | szt |  | 4.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4.000 |  |
| 62 |  | KNR 2-02 |  | Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy powlekanej |  | m |  |  |  |  |  |
| d.2.10 |  | 0510-02 |  | 3*5.50 |  | m |  | 16.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 16.50 |  |
| 63 |  | NNRNKB 202 |  | Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - kolanka o śr. 12cm |  | szt |  |  |  |  |  |
| d.2.10 |  | 0550-08 |  | 3*2 |  | szt |  | 6.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6.000 |  |
| 64 |  | NNRNKB 202 |  | Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - wylewki o śr. 12cm |  | szt |  |  |  |  |  |
| d.2.10 |  | 0550-08 |  | 3 |  | szt |  | 3.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3.000 |  |
| 65 |  | NNRNKB 202 |  | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.10 |  | 0541-02 |  | ciu ponad 25 cm 2*13.50*0.80 Obróbka ściany attyki |  | m2 |  | 21.60 |  |  |  |
| Lp. |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Poszcz. |  | Razem |  |
|  |  |  |  | 8.50*1.00 |  | m2 |  | 8.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 30.10 |  |
| 2.11 |  |  |  | Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | KNRW 2-02 |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, stalowe, skrzydła pełne - D2 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.11 |  | 1026-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.90*2.10 |  | m2 |  | 1.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.89 |  |
| 67 |  | KNRW 2-02 |  | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne, stalowe, skrzydła pełne- D1 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.11 |  | 1026-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.90*2.10 |  | m2 |  | 1.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.89 |  |
| 68 |  | NNRNKB 202 |  | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokouda- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.11 |  | 1025-04 |  | rowego PCW Okno O2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*1.44*1.40 |  | m2 |  | 4.03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4.03 |  |
| 69 |  | KNR 2-02 |  | Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad |  | szt |  |  |  |  |  |
| d.2.11 |  | 0129-02 |  | 1 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3+2 |  | szt |  | 5.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5.000 |  |
| 2.12 |  |  |  | BRAMA GARAZOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | KNR-W 2-02 |  | Segmentowa brama garażowa, kolor czerwony, częściowo prze- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.12 |  | 1032-01 |  | szklona. Sterowana automatycznie, pilotem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.00*4.50 |  | m2 |  | 18.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 18.00 |  |
| 2.13 |  |  |  | Elewacja |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FASADA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.13 |  | 2612-01 |  | EPS-040 GR. 12CM- przyklejenie płyt styropianowych do ścian |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4.60+6.65+12.90+6.45)*4.85 |  | m2 |  | 148.41 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*0.5*6.65*1.10 |  | m2 |  | 7.32 |  |  |  |
|  |  |  |  | -4.00*4.50 |  | m2 |  | -18.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | -3*1.40*2.40 |  | m2 |  | -10.08 |  |  |  |
|  |  |  |  | -2*1.40*1.44 |  | m2 |  | -4.03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ściana attyki - łączenie budynku świetlicy z garażem |  | m2 |  | 7.91 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.50*0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 131.53 |  |
| 72 |  | KNR 0-23 |  | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastiko- |  | szt |  |  |  |  |  |
| d.2.13 |  | 2612-03 |  | wych,do ścian z gazobetonu. 6szt/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Krotność = 6 |  | szt |  | 132.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 132.000 |  |
| 73 |  | KNR 0-23 |  | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym |  | m |  |  |  |  |  |
| d.2.13 |  | 2612-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4*4.80 |  | m |  | 19.200 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3*2*(1.40+2.70) |  | m |  | 24.600 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*2*(1.40+1.44) |  | m |  | 11.360 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1*(2.00+1.00+2.00) |  | m |  | 5.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1*(4.50+4.00+4.50) |  | m |  | 13.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 73.160 |  |
| 74 |  | KNR 0-23 |  | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.13 |  | 2612-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 131.518 |  | m2 |  | 131.518 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 131.518 |  |
| 75 |  | KNR 2-02 |  | Analogia. Licowanie ścian cegłami klinkierowymi drążonymi gru- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.13 |  | 0123-02 |  | bości 1/2 ceg. Cegła klinkierowa, faktura gładka, kolor piaskowy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 131.518 |  | m2 |  | 131.52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 131.52 |  |
| 76 |  | KNR-W 2-02 |  | Analogia. Wykonanie nadproża Kleina - cegła na sztorc z prze- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.13 |  | 0130-04 |  | wiązaniem wzdłużnym bednarką. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.25*1.80*5 |  | m2 |  | 2.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2.25 |  |
| 77 |  | ORGB 2-02 |  | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinię- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.13 |  | 0541-02 |  | ciu ponad 25 cm - parapety okienne zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5*0.30*1.50 |  | m2 |  | 2.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2.25 |  |
| 78 |  | KNR 0-23 |  | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.13 |  | 2612-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cokół |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4.60+6.65+12.90+6.45)*0.30 |  | m2 |  | 9.180 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9.180 |  |
| 79 |  | KNR 0-17 |  | ANALOGIA. Wykonanie zewnętrznych tynków strukturalnych mo- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.13 |  | 0928-01 |  | zaikowych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cokół |  | m2 |  | 9.18 |  |  |  |
|  |  |  |  | (4.60+6.65+12.90+6.45)*0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9.18 |  |
| 2.14 |  |  |  | Posadzka |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | KNR 2-02 |  | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2.14 |  | 1101-07 |  | pospółka, grubości 20 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Poszcz. |  | Razem |  |
|  |  |  |  | 5.69*11.94*0.20 |  |  |  | 13.588 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 13.588 |  |
| 81 d.2.14 |  | KNR-W 2-02 1101-03 |  | Podkłady betonowe z B-10 na podłożu gruntowym,w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu 5.69*11.94*0.10 |  | m3 m3 |  | 6.794 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6.794 |  |
| 82 d.2.14 |  | KNR 2-02 0616-01 |  | Izolacje poziome przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej. Jedna warstwa. 5.69*11.94 |  | m2 m2 |  | 67.939 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 67.939 |  |
| 83 d.2.14 |  | KNR 2-02 0609-03 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych XPS gr. 10cm. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. 5.69*11.94 |  | m2 m2 |  | 67.939 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 67.939 |  |
| 84 d.2.14 |  | KNR 2-02 0616-01 |  | Izolacje poziome przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej. Jedna warstwa. 5.69*11.94 |  | m2 m2 |  | 67.939 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 67.939 |  |
| 85 d.2.14 |  | KNR-W 2-02 0205-01 |  | Płyty fundamentowe żelbetowe B15- z zastosowaniem pompy do betonu 5.69*11.94*0.12 |  | m3 m3 |  | 8.15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8.15 |  |
| 86 d.2.14 |  | KNR 2-02 0290-04 |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi,żebrowanymi fi 10mm. Siatka - oczko 10/10cm 120*5.69*0.617/1000 57*11.94*0.617/1000 |  | t t t |  | 0.421 0.420 |  |  |  |
| ¦¦ ¦¦ RAZEM ¦ 0.841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 d.2.14 |  | KNR AT-33 0406-01 |  | Analogia. Wodna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do ochrony podłóg wewnętrznych, stosowana na beton, dwukrotnie nakładana, dostosowana do garaży i parkingów samochodowych. Zużycie min. 0,5kg/m2. 5.69*9.79 |  | m2 m2 |  | 55.71 |  |  |  |
| ¦¦ ¦¦ RAZEM ¦ 55.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 d.2.14 |  | KNR 0-12 1118-03 |  | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Zaplecze magazynowe 11.38 |  | m2 m2 |  | 11.38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 11.38 |  |
| 89 d.2.14 |  | KNR 0-12 1119-02 |  | Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 2*(5.69+11.94) |  | m m |  | 35.26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 35.26 |  |
| 2.15 |  |  |  | Sufit |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 d.2.15 |  | KNR-W 2-02 0612-03 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 5.69*11.94 |  | m2 m2 |  | 67.94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 67.94 |  |
| 91 d.2.15 |  | KNR 0-14 2012-01 |  | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 5.69*11.94 |  | m2 m2 |  | 67.94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 67.94 |  |
| 92 d.2.15 |  | KNR 0-14 2012-04 |  | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę 5.69*11.94 |  | m2 m2 |  | 67.94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 67.94 |  |
| 2.16 |  |  |  | Roboty tynkarskie i malarskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 d.2.16 |  | KNR 2-02 0801-04 |  | Tynki wewnętrzne zwykłe gr. 15mm wykonane mechanicznie na stropach i podciągach 5.69*11.94 |  | m2 m2 |  | 67.939 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 67.939 |  |
| 94 d.2.16 |  | KNR 2-02 0801-02 |  | Tynki wewnętrzne zwykłe gr. 10mm wykonane mechanicznie na ścianach i słupach 2*(5.69+2.00)*4.80 -2*1.40*1.44 2*0.24*(1.44+1.40+1.44) -0.90*2.10 A (suma częściowa) 2*(5.69+9.82)*4.80 -3*1.40*2.70 3*0.24*(2*2.70+1.40) -2*0.90*2.10 -4.00*4.50 |  | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 |  | 73.824 -4.032 2.054 -1.890 69.956 148.896 -11.340 4.896 -3.780 -18.000 |  |  |  |
| Lp. | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Poszcz. |  | Razem |  |
|  |  |  | 0.24*(4.50+4.00+4.50) |  | m2 |  | 3.120 |  |  |  |
|  |  |  | B (suma częściowa) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m2 |  | 123.792 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 193.748 |  |
| 95 | KNR 2-02 |  | Tynki (gładzie)jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3mm z gipsu |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.16 | 2009-02 |  | szpachlowego wyk. ręcznie na ścianach na podłożu z tynku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 193.748 |  | m2 |  | 193.748 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 193.748 |  |
| 96 | KNR 2-02 |  | Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.16 | 2009-04 |  | gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podło- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | żu z tynku. |  | m2 |  | 67.939 |  |  |  |
|  |  |  | 67.939 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 67.939 |  |
| 97 | NNRNKB 202 |  | Gruntowanie powierzchni wewnętrznych preparatami gruntujący- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.16 | 1134-02 |  | mi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 193.748+67.939 |  | m2 |  | 261.687 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 261.687 |  |
| 98 | KNR 2-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi powierzchni wew- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2.16 | 1505-03 |  | nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - Kolor do uzgod- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nienia z Inwestorem |  | m2 |  | 261.687 |  |  |  |
|  |  |  | 261.687 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 261.687 |  |
| 3 |  |  | Adaptacja istniejącego garażu na pom. magazynowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Uzupełnienie ław fundamentowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | KNR 2-01 |  | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3.1 | 0310-02 |  | m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wzmocnienie fundamentów wykonywane odcinkowo |  | m3 |  | 7.97 |  |  |  |
|  |  |  | 0.52*0.50*30.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 7.97 |  |
| 100 | KNR-W 2-02 |  | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3.1 | 0202-01 z.sz. r |  | - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) Beton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 5.7. 9907-05 |  | B20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wzmocnienie fundamentów wykonywane odcinkowo |  | m3 |  | 7.97 |  |  |  |
|  |  |  | 0.52*0.50*30.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 7.97 |  |
| 3.2 |  |  | Remont posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | KNR 2-01 |  | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3.2 | 0310-02 |  | m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wzmocnienie fundamentów wykonywane odcinkowo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.60*0.20*7.67 |  | m3 |  | 0.92 |  |  |  |
|  |  |  | 0.80*0.20*7.67 |  | m3 |  | 1.23 |  |  |  |
|  |  |  | 4.16*2.73*0.20 |  | m3 |  | 2.27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4.42 |  |
| 102 | KNR-W 2-02 |  | Podkłady betonowe z B-15 na podłożu gruntowym,w budownict- |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3.2 | 1101-03 |  | wie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.60*0.20*7.67 |  | m3 |  | 0.920 |  |  |  |
|  |  |  | 0.80*0.20*7.67 |  | m3 |  | 1.227 |  |  |  |
|  |  |  | 4.16*2.73*0.20 |  | m3 |  | 2.271 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4.418 |  |
| 103 | KNR 2-02 |  | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3.2 | 0605-04 |  | pierwsza warstwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.60*7.67 |  | m2 |  | 4.602 |  |  |  |
|  |  |  | 0.80*7.67 |  | m2 |  | 6.136 |  |  |  |
|  |  |  | 4.16*2.73 |  | m2 |  | 11.357 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 22.095 |  |
| 104 | KNR 2-02 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3.2 | 1102-02 1102- |  | bości 100 mm zatarte na gładko |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  | 0.60*7.67 |  | m2 |  | 4.60 |  |  |  |
|  |  |  | 0.80*7.67 |  | m2 |  | 6.14 |  |  |  |
|  |  |  | 4.16*2.73 |  | m2 |  | 11.36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 22.10 |  |
| 105 | KNR 2-02 |  | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3.2 | 1106-07 |  | siatką stalową |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.60*7.67 |  | m2 |  | 4.60 |  |  |  |
|  |  |  | 0.80*7.67 |  | m2 |  | 6.14 |  |  |  |
|  |  |  | 4.16*2.73 |  | m2 |  | 11.36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 22.10 |  |
| 3.3 |  |  | Schody wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | KNR 2-02 |  | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3.3 | 0218-01 |  | na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu B15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.72*0.32*1.00 |  | m3 |  | 0.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.55 |  |
| 107 | KNR 2-02 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3.3 | 1102-01 |  | bości 20 mm zatarte na ostro |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.76*1.00 |  | m2 |  | 2.76 |  |  |  |
| Lp. | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Poszcz. |  | Razem |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2.76 |  |
| 108 | KNR 0-12II |  | Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3.3 | 1121-05 |  | kombinowaną 2.76*1.00 |  | m2 |  | 2.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2.76 |  |
| 109 | KNR 2-02 |  | Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do po- |  | m |  |  |  |  |  |
| d.3.3 | 1207-01 |  | liczków śrubami lub spawane (1.00+1.20+1.00) |  | m |  | 3.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3.20 |  |
| 3.4 |  |  | Roboty tynkarskie i malarskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | KNR 2-02 |  | Tynki wewnętrzne zwykłe gr. 15mm wykonane mechanicznie na |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3.4 | 0801-04 |  | stropach i podciągach 10.40*4.16 |  | m2 |  | 43.264 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 43.264 |  |
| 111 | KNR 2-02 |  | Tynki wewnętrzne zwykłe gr. 10mm wykonane mechanicznie na |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3.4 | 0801-02 |  | ścianach i słupach 2*(10.40+4.16)*3.50 -3.45*3.35 |  | m2 m2 |  | 101.920 -11.558 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 90.362 |  |
| 112 d.3.4 | KNR 2-02 2009-02 |  | Tynki (gładzie)jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachlowego wyk. ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2*(10.40+4.16)*3.50 -3.45*3.35 |  | m2 m2 m2 |  | 101.920 -11.558 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 90.362 |  |
| 113 | KNR 2-02 |  | Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3.4 | 2009-04 |  | gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku. 10.40*4.16 |  | m2 |  | 43.264 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 43.264 |  |
| 114 d.3.4 | NNRNKB 202 1134-02 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych wewnętrznych preparatami gruntującymi 10.40*4.16 2*(10.40+4.16)*3.50 -3.45*3.35 |  | m2 m2 m2 m2 |  | 43.264 101.920 -11.558 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 133.626 |  |
| 115 d.3.4 | KNR 2-02 1505-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - KOLOR BIAŁY 10.40*4.16 2*(10.40+4.16)*3.50 -3.45*3.35 |  | m2 m2 m2 m2 |  | 43.264 101.920 -11.558 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 133.626 |  |
| 3.5 |  |  | Remont stropodachu |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | KNR-W 2-02 |  | Szlichta betonowa ze spadkiem z B-15 przy zastosowaniu pompy |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3.5 | 1101-04 |  | do betonu na stropie 0.03*9.55*11.38 |  | m3 |  | 3.260 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3.260 |  |
| 117 | KNR 2-02 |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3.5 | 0607-02 |  | szerokiej 9.55*11.38 |  | m2 |  | 108.679 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 108.679 |  |
| 118 | KNR 2-02 |  | Analogia. Wykonanie nowych spadków z klinów styropianowych. |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3.5 | 0609-02 |  | Grubość 60cm - 0cm (średnia 30cm). Izolacje cieplne i przeciw-dźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 DACH/PARKING/ PODŁOGA, na zaprawie, poziome na wierzchu konstrukcji. 0.5*6.63*6.63 |  | m2 |  | 21.978 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 21.978 |  |
| 119 | KNR 2-02 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 20cm, na |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3.5 | 0609-02 |  | zaprawie, poziome na wierzchu konstrukcji. 9.55*11.38 |  | m2 |  | 108.679 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 108.679 |  |
| 120 | KNR 2-02 |  | Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt styropiano- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3.5 | 0503-01 |  | wych - dwie warstwy papy bitumicznej termozgrzewalnej 9.55*11.38 |  | m2 |  | 108.679 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 108.679 |  |
| 121 | NNRNKB 202 |  | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwi- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3.5 | 0541-02 |  | nięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy i obróbki przy zakończeniu dachu 2*(9.44+11.40)*0.50 |  | m2 |  | 20.840 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 20.840 |  |
| 122 d.3.5 | NNRNKB 202 0517-04 |  | Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy powlekanej. Materiał z odzysku. Współczynnik M=0 9.40+3.00 |  | m m |  | 12.400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12.400 |  |
| 123 | NNRNKB 202 |  | Demontaż i montaż lejów spustowych 150/120mm. Materiał z |  | szt |  |  |  |  |  |
| d.3.5 | 0546-02 |  | odzysku. Współczynnik R=1,6. 3 |  | szt |  | 3.000 |  |  |  |
| Lp. |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Poszcz. |  | Razem |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3.000 |  |
| 124 |  | NNRNKB 202 |  | Demontaż i montaż denek rynnowych śr. 150mm. Materiał z |  | szt |  |  |  |  |  |
| d.3.5 |  | 0546-04 |  | odzysku. Współczynnik R=1,6. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | szt |  | 4.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4.000 |  |
| 4 |  |  |  | Roboty zewnętrzne - Nawierzchnie utwardzone |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | KNNR 6 0101- |  | Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 20 cm,na całej szero- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.4 |  | 08 |  | kości jezdni i chodników,w gruntach kategorii III-IV. Grubość do- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | celowa - 40cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Krotność = 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektowana droga |  | m2 |  | 122.830 |  |  |  |
|  |  |  |  | 122.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 122.830 |  |
| 126 |  | KNR 2-01 |  | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi 0,15m3 w ziemi |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.4 |  | 0212-01 |  | kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektowany chodnik |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.50*0.20 |  | m3 |  | 1.300 |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektowana droga - krawężnik drogowy |  | m3 |  | 3.600 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.30*0.30*(8.00+32.00) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4.900 |  |
| 127 |  | KNR 2-31 |  | Zagęszczanie ręczne warstwy odsączającej w korycie i na posze- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.4 |  | 0104-01 |  | rzeniach - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektowana droga |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122.83 |  | m2 |  | 122.830 |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektowany chodnik |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.50 |  | m2 |  | 6.500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektowany stopień |  | m2 |  | 1.800 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.50*1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 131.130 |  |
| 128 |  | KNR 231-0402- |  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.4 |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.30*0.30*(8.00+32.00) |  | m3 |  | 3.600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3.600 |  |
| 129 |  | KNR 231-0403- |  | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm |  | m |  |  |  |  |  |
| d.4 |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.00+32.00 |  | m |  | 40.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 40.000 |  |
| 130 |  | KNR 2-31 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cemento- |  | m |  |  |  |  |  |
| d.4 |  | 0407-05 |  | wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.30 |  | m |  | 8.300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8.300 |  |
| 131 |  | KNR 0-11 |  | Chodniki z kostki betonowej grubości 6cm szarej na podsypce |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.4 |  | 0321-02 |  | cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin pias- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kiem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektowany chodnik |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.50 |  | m2 |  | 6.500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektowany stopień |  | m2 |  | 1.800 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.50*1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8.300 |  |
| 132 |  | KNR 2-31 |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sorto- |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.4 |  | 0107-01 |  | wanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość wars- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | twy po zagęszczeniu do 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektowana droga |  | m3 |  | 12.28 |  |  |  |
|  |  |  |  | 122.83*0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12.28 |  |
| 133 |  | KNNR N006- |  | Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.4 |  | 0109-010 |  | grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Beton B15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektowana droga |  | m2 |  | 122.830 |  |  |  |
|  |  |  |  | 122.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 122.830 |  |
| 134 |  | KNR 231-0511- |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsyp- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.4 |  | 03 |  | ce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektowana droga |  | m2 |  | 122.830 |  |  |  |
|  |  |  |  | 122.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 122.830 |  |
| 5 |  |  |  | Syrena alarmowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | KNR 2-01 |  | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.5 |  | 0310-02 |  | m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.30*0.30*1.00 |  | m3 |  | 0.09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.09 |  |
| 136 |  | kalk indywidual- |  | Osadzenie prefabrykowanej żelbetowej stopy fundamentowej pod |  | szt |  |  |  |  |  |
| d.5 |  | na |  | słup syreny alarmowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | szt |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.00 |  |
| 137 |  | KNR-W 2-02 |  | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.5 |  | 0203-01 |  | układanie betonu. Beton B15 |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oblewka betonowa gr. 5cm wokół stopy fundamentowej 0.05*0.40*4*1.00 | m3 | 0.08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.08 |
| 138 d.5 | kalk indywidualna | Montaż prefabrykowanego słupa syreny alarmowej wys. 9m, wyposażonego w drzwiczki dostępowe. 1 | szt szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |